Технические характеристики Xerox PrimeLink C9275

| Категория | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| Общие характеристики | Тип устройства | Цифровая печатная машина |
|  | Цветность печати | Цветная |
|  | Технология печати | Лазерная |
|  | Размещение | Напольное |
|  | Пиковая нагрузка в месяц | 300 000 страниц |
|  | Гарантия | 1 год |
| Печать | Максимальный формат | A3 / SRA3 |
|  | Максимальный размер отпечатка | 330 × 660 мм |
|  | Поддержка длинных листов | До 1300 мм (51 дюйм) |
|  | Двусторонняя печать | Есть |
|  | Количество цветов | 4 |
|  | Максимальное разрешение | 2400×2400 DPI (ч/б и цветная) |
|  | Скорость печати (A4) | 75 стр./мин (ч/б), 75 стр./мин (цвет.) |
|  | Скорость печати (A3) | 37 стр./мин (ч/б), 37 стр./мин (цвет.) |
|  | Скорость печати (SRA3) | 34 стр./мин (ч/б), 34 стр./мин (цвет.) |
|  | Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 5,1 с |
|  | Время выхода первого отпечатка (цвет) | 6,2 с |
|  | Тип тонера | HD Emulsion Aggregate (HD EA) |
|  | Поддерживаемые языки описания страниц | PDF, XPS, PCL 6, HP-GL2, TIFF, JPEG, Adobe PostScript 3 |
| Сканер | Тип сканера | Планшетный/протяжный |
|  | Макс. размер сканирования | 297 × 432 мм |
|  | Разрешение сканера | 600 × 600 DPI |
|  | Автоподатчик оригиналов | Есть, 250 листов |
|  | Скорость сканирования (двустороннее) | 270 / 270 стр./мин (ч/б / цвет) |
|  | Форматы файлов при сканировании | PDF (в т. ч. с поиском и PDF/A-1), TIFF V6 |
|  | Поддерживаемые назначения сканирования | Электронная почта, папка, ПК, почтовый ящик (личный и общедоступный), USB-накопитель, FTP, SMB |
|  | Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
| Копир | Изменение масштаба | 25–400 %, шаг — 0,1 % |
|  | Макс. количество копий за цикл | 9999 |
|  | Время выхода первой копии (с планшета, ч/б) | 4,1 с |
|  | Время выхода первой копии (с планшета, цвет) | 5,4 с |
|  | Время выхода первой копии (с ДАПД, ч/б) | 5,9 с |
|  | Время выхода первой копии (с ДАПД, цвет) | 7,4 с |
|  | Время прогрева | 90 с |
| Подача бумаги | Общая ёмкость подачи | 3500 листов (макс. 7500 листов с опциональными лотками) |
|  | Ёмкость лотка ручной подачи | 250 листов |
|  | Плотность бумаги | 60–400 г/м² |
|  | Типы носителей | Обычная бумага, плотная и сверхплотная бумага, бумага с покрытием, обложки, наклейки, прозрачные плёнки, разделители, нестандартная бумага, бумага для термопереноса, смешанные материалы |
| Расходные материалы | Ресурс цветного картриджа/тонера | 37 500 стр. |
|  | Ресурс ч/б картриджа/тонера | 34 000 стр. |
|  | Количество картриджей | 4 |
| Память и процессор | Объём памяти | 4 ГБ |
|  | Ёмкость жёсткого диска | 320 ГБ |
|  | Частота процессора | 1,6 ГГц (двухъядерный) |
| Интерфейсы и подключение | Интерфейсы | USB, Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), Wi-Fi |
|  | Мобильная печать | Apple AirPrint, Mopria Print, Mopria Print Service Plug-in for Android, Xerox @PrintByXerox App, Xerox Workplace Suite Mobile Printing Solution, Xerox Workplace Cloud Mobile Printing Solution |
|  | Платформа управления | Xerox Extensible Interface Platform (EIP) |
|  | Поддержка ОС | Linux, Windows |
| Управление и интерфейс | Дисплей | 10-дюймовый цветной сенсорный экран |
|  | Языки панели управления | Английский, французский, итальянский, немецкий, испанский, арабский, голландский, бразильский португальский, шведский, норвежский, датский, турецкий, греческий, русский, чешский, польский, румынский |
| Программное обеспечение | Интегрированный сервер цветной печати | Обязательно (для серии Xerox PrimeLink C9200) |
|  | Решения для автоматизации рабочих процессов | Xerox FreeFlow Core, Xerox FreeFlow Vision Software, Connect for XMPie |
| Дополнительные функции |  | Защищённая печать, отложенная печать, создание брошюр, водяные знаки, баннерные листы, печать нескольких страниц на листе |
| Физические параметры | Габариты (базовый блок) | 1154 × 1575 × 793 мм |
|  | Вес (базовый блок) | 246 кг |
|  | Уровень шума | 56 дБ |